项目编号 SLZB-20220902

澳门山庄二期-1

叠墅电梯采购及安装工程

招

标

文

件

招标单位：顺联房地产（武汉）开发有限公司

2022年9月15日

澳门山庄二期-1叠墅电梯工程招标函

澳门山庄工程已向有关部门办理有关项目建设手续，现对本工程所需的电梯设备采购及安装进行招标，现请合格投标人参加公开竞标。

1、工程概况：

工程名称：澳门山庄

工程地址：武汉市江夏区江夏大道8号

工程规模：建筑面积约32.2万平米（其中含11栋高层（17-48层）、11栋多层叠墅、1栋幼儿园）

结构：框剪； 层数 ：地下一层、局部二层、地上最高48层。

2、资金来源：自筹。

3、招标内容：叠墅电梯设备及其安装工程

4、招标范围：叠墅客梯或消防电梯兼客梯74台；餐梯1台。

5、设备供货及安装：

按照招标人提供的“澳门山庄”电梯参数提供设备选型，负责供货并将设备运至业主（即澳门山庄）工地并负责安装调试，各报价单位产品的相关参数如与本项目电梯参数不符，应提出书面说明，电梯参数附后。

6、招标基本要求：

本工程为交钥匙总包工程，报价为总价包干价。投标人应提供全新的，符合国家及用户提出的有关质量标准的设备。

6.1要求电梯的技术水平应是先进的、成熟的；性能应是安全可靠的。结构及零部件应设计和配置合理，并具有一定的规范性和互换性，以易于调整和维护。电梯的整机质量水平应能满足设备经久耐用的要求。要满足本文所述的技术规格的要求。对于影响设备正常工作的必须组成部分，无论在技术需求中指出与否，投标人都应提供并在投标文件中列出。

6.2投标人客观地提供该品牌电梯的生产、经营水平规模及业绩指标，客观地提供该品牌电梯在湖北省内所使用的具体工程名称、层数及电梯型号、部数等。提供同类型已安装运行电梯供我司考察。

6.3投标人说明该品牌电梯突出的质量及技术性能优势特点。

6.4根据招标人《对电梯的技术性能要求》，在满足所列全部条件的前提下（投标人根据招标人提供的技术要求，结合自身产品特点，合理提供其他未定尺寸参数，保证电梯设计的最优化），投标人最低成套电梯设备报价（每部电梯要按各单项设备和各项系统配置，详细注明产地、品牌及单价明细）。

6.5投标人提供与方案相符的各项设备、系统配置、配套材料、图片、技术性能资料，以便确认。

6.6若投标人对招标人《对电梯的技术性能要求》所列各项功能条件中某些功能要求认为不够合理或没有必要或不够完善，应提出合理的方案、建议，并详细说明理由，以书面形式回复给招标人。

6.7投标人提供验收后两年的备品备件规格、型号、数量及价格明细。

6.8投标人提出电梯设备付款方式的最优惠条件。

6.9投标人对保修年限及保修期内的服务承诺，负责免费保修期为二年（包括材料费以及二年保修期及年检）。

6.10投标人对保修期后的维护服务及维修维护费用的优惠承诺。

6.11投标人具备自行解决货物运输、仓储保管的能力。

6.12投标人须提供有关证明的原件，且真实可靠。

6.13投标人提供的优惠条件不得违反国家有关规定。

6.14中标单位必须承诺按合同的约定，保质保量按期供货和安装。

6.15由代理商直接报价，必须有履约能力，并有厂家授权委托书。

6.16货物运达地点：武汉市江夏区江夏大道8号。

7、投标书的送达：

投标书中技术性标书（含电梯性能说明、设备清单、承诺书、企业营业执照、生产及安装资质、业绩、设备可靠性及合理化建议）与商务标书应分装送达。

8、本工程解释权归顺联房地产（武汉）开发有限公司

收件截止日期：2022年10月15日 16 时

联系人：王崇亮   电  话：13317174636

技术咨询： 刘波  18871589151

收件地址：武汉市江夏区江夏大道8号营销中心2楼

第一章、投标须知

前附表

| 序号 | 工程名称 | 澳门山庄 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建设地点 | 武汉市江夏区江夏大道8号 |
| 2 | 建设规模 | 1、建筑面积32.2万平米；2、结构：框剪；3、层数 ：地下一层、局部二层、地上最高48层；4、类型：由高层、多层、别墅、幼儿园、组成。 |
| 3 | 资金来源 | 自筹 |
| 4 | 招标范围 | 澳门山庄二期-1叠墅电梯设备及安装 |
| 5 | 投标人资格 | 具有独立法人，且具有一般纳税人资格，投标电梯品牌需要具有客梯制造A级资质，品牌案例丰富，其授权代理商（需要提供厂家授权证明）具备电梯安装资质，能够提供本地化的售后服务并及时响应。 |
| 6 | 承包方式 | 总价包干（须报各台清单包干价） |
| 7 | 质量要求 | 符合现行国家及行业的相关规范，标准，并一次性交验合格 |
| 8 | 交 货 期 | 根据工程进展情况确定 |
| 9 | 安装工期 | 待工程具备安装条件和实际需要确定 |
| 10 | 交货地点 | 澳门山庄工程工地（武汉市江夏区江夏大道8号） |
| 11 | 招标文件发售 时间、地点 | 时间：2022年9月19日至2022年10月 9日 费用：0元/份 地点：武汉市江夏大道8号营销中心2楼 联系人：王崇亮 电话:13317174636 技术咨询人：刘波 电话18871589151 |
| 12 | 踏勘现场 | 自行踏勘，招标人不组织，投标人自行对现场踏勘， 联系人：王崇亮 电话:13317174636 技术咨询人：刘波 电话18871589151 |
| 13 | 投标文件正、副本份数 | 正本壹份、副本壹份，另附技术标电子版壹份（要求与正本内容相同） |
| 14 | 投标保证金 | 金额：人民币0万元整 |
| 15 | 投标有效期 | 在投标文件递交截止日期结束后60天内 |
| 16 | 投标文件递交地点及截止时间 | 地点：武汉市江夏大道8号营销中心2楼 时间：2022年10月15日 下午16:30 |
| 17 | 封标分类 | 严格按照商务标（凡涉及价格及付款方式）和技术标分别封标， 否则视为废标 |
| 18 | 投诉方式 | 1、投诉电话：广信集团监察部81652022 2、投诉邮箱：zbb2@wut.edu.cn 3、投诉地址：武汉市江夏大道武昌理工学院四楼监察部 |

第二章、总   则

1、根据《中华人民共和国招标投标法》以及相关的法律、法规、规章等，并结合招标项目的特点及需要制定本办法。

2、维护招标投标当事人的合法权益，反对不正当竞争。

3、投标文件递交截止时间之后，任何人不得更改招标文件。开标评标时，所有解释均依据本招标文件及有关文件规定。

4、投标人应自行承担所有与参加投标有关的全部费用，招标人在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

5、招标范围：

5.1、电梯设备购置（详见附件电梯参数表）

5.2、电梯设备安装（包括电梯配电照明系统）

6、投标人资格

6.1、供应商必须为电梯设备生产商其授权的代理商（需要提供厂家授权证明）；

6.2、所投电梯生产商具有客梯制造A级资质。

6.3、所投电梯生产商通过ISO9000、ISO14000、OHSAS18000系列认证；

6.4、本项目电梯的安装和售后维保服务必须由制造厂家驻汉直属机构负责或授权的代理商负责（须出具盖章确认的安装和售后服务授权书和承诺函），必须具备电梯安装B级资质，维修保养B级资质。

7、现场踏勘

7.1投标人应对施工现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料，因勘察现场所引起的任何费用由投标人自己承担。

7.2招标结束后不得以不了解现场情况为由，提出投标报价以外的费用要求，对此招标人将不作考虑。

第三章、投标内容

一、电梯技术规格：（详附表）

电梯品牌要求 ：奥的斯、迅达、蒂森克虏伯、通力、日立、三菱、东芝、富士达

二、电梯功能（标配，但不限于）：

（1）防超载装置。

（2）轿厢呼叫登记。

（3）开门按钮、关门按钮。

（4）紧急照明装置（自动充电式）。

（5）呼梯带（楼层显示）。

（6）强迫关门。

（7）照明及风扇。

（8）轿厢紧急对讲电话系统。

（9）满载自动通过、超载保护。

（10）防捣乱操作。

（11）自学习功能。

（12）首层停梯功能。

（13）故障自动检测、储存、显示功能。

（14）安全停靠。

（15）开门时间自动调整。

（16）停电自动再平层（强制）。

（17）光幕保护。

（18）安全保护（安全钳、安全窗、门回路继电器等）。

（19）消防功能、轿厢内监控探头视频线预留及空调电源预留。

（20）五方对讲功能。

（21）其他满足电梯使用需求的功能。

三、电梯使用效果要求：

（1）电梯应运行平稳；无异常震动、晃动和响声；平层精确。

（2）轿厢内灯光应明亮，满足日常使用要求。

四、总体技术要求

- 1、GB/T 10058-2009 《电梯技术条件》

- 2、GB/T 10059-2009 《电梯试验方法》

- 3、GB/T 10060-2011 《电梯安装验收规范》

- 4、GB7588-2003 《电梯制造与安装安全规范》

- 5、GB7025 《电梯主要参数为轿厢、井道、机房的型式与尺寸》

- 6、GB/T 12974-2012 《变频电梯电动机通用技术条件》

- 7、GB50310-2002 《电梯工程施工质量验收规范》

- 8、GB50303-2011《建筑电气工程施工质量验收规范》

- 9、GB/T 30560-2014《电梯操作装置、信号及附件》

- 10、GB/T 18775-2002《电梯维修规范》

- 11、GB50045-95（2005年版）《高层民用建筑设计防火规范》

- 12、《特种设备安全监察条例》（2009修正）-国务院令549号

- 13、其他现行的有关规范、规程和规定。

五、投标报价：

1、投标货币：以人民币报价（电梯设备报价 、电梯安装费报价分别列出），澳门山庄项目（叠墅电梯、餐梯先进行汇总）再按照总投标报价汇总。

2、投标人在投标报价上，应标明拟提供货物的单价和总价及详细的设备功能配置表。

3、投标报价须是包干总价（同时报分项包干报价）

包干总价=包干设备价+包干设备安装价；

以上包干总价及包干价包括但不限于：

3.1电梯设备的设计、制造、运输，包括货物运到现场交货价；

3.2包括设备备品备件费、专用工具费；

3.3包括货物现场吊装费、安装费、调试费、井道内与电梯安装有关的其他附属设施费、电梯安装与主体施工单位的配合费（其中配合费按电梯安装费投标总报价的1%计取由承包单位自行向总包单位缴纳）；投标人负责安装后的预留孔洞等等土建填充、修补工作及安装后的清理电梯安装工程中造成的垃圾和废料（如有外呼按钮盒需开洞，亦包含在内）；负责从电梯供货到现场至电梯竣工验收交付使用前的前的保护工作；

3.4包括无机房内控制箱等设备安装、开孔预埋、井道内照明；业主提供电源到电梯机房内的电源箱，电源箱以外的电缆、控制箱由厂家负责；电梯井道移交投标人后，井道洞口安全防护由投标人负责；五方通话：投标人负责轿厢至机房、轿顶、底坑通讯电缆敷设，并提供五方通话专用设备及调试。轿厢至安保管理中心的线缆型号由投标人提供，安装由另外专业单位完成，投标人全程配合。

3.5包括人员培训费（在电梯设备通过验收后 15 天内，乙方应当完成对甲方二名人员掌握产品的正确操作方法及日常维护的培训工作）和伴随服务费等；前期图纸提供时间：合同签订后30天内完成。

3.6包括货物的运输费、保险费、关税及其他税；

3.7包括设备的检测费及办理有关证件费用和免费期的维保费；

3.8包括电梯井道底坑爬梯制作安装、机房承重梁制作安装及电梯井照明费用；

3.9向技术监督局、建管站报装报验、特种设备监督检验所和验收通过及相关税费、质量监督费等；

3.10未在此处注明，但应包括在“全包价”中的其他费用。

3.11投标报价中应包含以下内容的分项报价。

3.11.1设备报价：投标方应报出设备出厂价、装饰装潢价、备品备件价、运费、卸车费、保险费、包装费、税金（含关税、增值税）等（即货到工地价）。

3.11.2安装报价：吊装费、配合费、安装调试费（包括脚手架的搭建和拆除、水电设施等）、检测验收费、培训费、技术服务费、办理电梯准用证手续等一切电梯合法使用前发生的所有费用。

3.11.3包干设备价：轿厢门宽及轿厢高按照标配报包干价。

3.11.4包干设备装饰价：按照投标文件要求标配装饰包干价包含于设备价中。（报价分类参考同上条款）

3.12投标人的投标报价应包含电梯验收合格正式交付使用前所发生的一切费用，且投标人只能提出一个不变价格，招标人不接受任何选择价。

四、付款方式：

各投标单位提供自己最优付款条件，不允许写“与业主面议”等模糊字样，否则作为自动放弃投标处理。

五、生产及交货周期：

生产日期以招标单位通知为准，交货周期须满足工程进度要求，另行商定。

- 六、其它：

1、要求投标书列出各电梯总功率及各电机分功率。

2、电梯售后（维护和保养）方案：由投标人自己提供最优的售后方案。

3、现场考察期间，需要查看被考察项目合同原件,企业安装资质原件（省级）。要求所考察电梯的配置与招标文件中技术参数相当。

4、电梯安装运行过程中，甲方有权对已经安装完成尚未验收交付的电梯在乙方人员的操作下进行试用调试，由此产生的相关费用已包含在本次报价内。

5、项目供电正式验收前，乙方应在现场临时用电满足电梯使用的状况下，积极协调项目验收工作，并不得以正式供电等其他分包单位未验收为由推迟电梯项目的正式验收。

七、标书要求：

1、投标人必须是厂家直接委托的代理人，并提供电梯制造商对本项目投标供货的授权证明书，合同的签订与厂家授权的唯一代理商签订，投标文件一律加盖代理商的公章，一经递交后，一律不再退还投标人。

2、投标文件的内容及要求：

2.1、投标人资格要求及合格条件：

1）投标人具有独立法人资格，且具有一般纳税人资格，所投电梯生产商具有客梯制造资质，其授权代理商，授权代理商注册需要具备电梯安装资质。

2）投标人必须具有安装B级或以上或电梯特种安装资质。

3）投标人必须是依法注册的、具有中华人民共和国独立法人资格施工安装企业。

4）投标人经营范围必须与该项目相适应，有类似的工程施工业绩，并有良好信誉。

5）投标人在近5年内不曾在任何合同中违约或被逐，或因投标人的原因而使合同被解除。

6）投标人应提供符合招标人要求的有效的资质文件，证明其符合投标合格条件和具有被授予合同的资格。所提交的投标文件中应包括下列有效文件和资料：

A、企业资质证明材料（复印件均须加盖投标人公章），包括营业执照、企业概况、资质证书、一般纳税人资格证明、安全施工合格证、ISO9000认证证书等；

B、技术和生产能力证明资料、产品生产销售许可证、有关各种实验报告、鉴定报告、产品保养说明书 、主要技术参数、性能说明、部件及材料产地来源表；

C、投标设备的制造、安装及验收标准，及其随机文件清单，应包括合格证、使用说明书、质量证明、原产地证明以及其他文件；

D、设备安装和维修时所需的特殊工具及所需备品、备件清单；

E、售前售后服务内容；

F、投标人必须对招标文件中电梯设备的技术要求逐项、逐条明确答复，应按照投标文件技术要求的内容并按照其顺序逐一进行实质性响应。投标设备如与招标文件中的规定要求不一致，应填写“规格性能偏离表”，并逐项、逐条说明偏离情况；

G、投标人所投电梯设备为合资厂产品且均为签订合同后生产的合格产品（进口部件可以为近期生产的合格产品），若投标电梯中有原装进口部件，签订合同时需提供相关的产地证明文件（原品牌原产国原装进口，提供原装进口设备报关单与原产地证明，报关单、海运提单，并且报关单、海运提单、集装箱箱号及铅封号等应与实际装货集装箱相符）：

电梯型号及主要部件由投标人自行考虑主要部件是否为进口件，一旦合同签订而无法提供进口部件或产地证明文件视为不满足合同要求，并承担违约责任。

H、投标人在近3年完成的工程，或与本工程相似的工程施工经验及其履行情况以及现在正在履行的合同情况。

I、投标人经营资金状况(银行资信证明)、近期财务报表及验资报告和设备销售情况的相关证明。

J、投标人在武汉市设立的维护保养机构的相关证明(如所投电梯制造厂家的许可和授权的书面材料、武汉市相关管理部门颁发的资质证书)。

K、其它投标人认为应对其电梯设备的性能特点、优越性等有必要进行补充说明的内容，以及可提供的其他证明材料。

L、如投标人全权代表不是法定代表人，应提供授权委托书

2.2、说明部分应包括：

1）投标说明：内容包括生产厂家简介、电梯主要性能特点，如具有招标文件中要求之外的特殊功能和附加功能，请在投标说明中单独列出。

2）电梯曳引机、控制系统、门机系统等主要部件的详细介绍资料(如型号、性能、特点)，若采用进口部件须提供原产国品牌许可使用证明文件及相关资料(中文版本)。

3）电梯其它主要部件的产地及型号清单。

4）售后服务承诺，列出质量保证期届满后电梯的日常维护、保养费用和维护项目清单，并列出备品/备件及附件的清单，维护保养人员名单，对招标人的人员培训计划，电梯的安装和售后维保服务必须由制造厂家驻汉直属机构负责（制造厂家须出具盖章确认的安装和售后服务承诺函）等。

5）近三年在武汉市的电梯安装工程主要业绩。

6）如投标人对付款条件、质量保证期作出比招标人要求更优惠的承诺，或对投标报价(设备价、安装调试费用)及质量保证期届满后的保养、维修费用有更优惠的承诺，应在投标文件中给予特别说明。

7）投标人认为有必要提供的其它技术资料及需招标人配合的事项

第四章、评标

由本公司组织人员进行评标，结果仅告知中标单位。

第五章、授予合同

1、合同授予标准

1.1、招标人将把合同授予能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准，能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最合理的投标人。

2、中标通知

2.1、在投标有效期内，以书面形式通知中标人。

2.2、中标通知书是合同的组成部分。

2.3、中标人确定后，招标人将中标结果通知所有投标人，但不做任何未中标原因的解释。所有投标文件不予退还。

3、合同的签署

3.1、中标人在收到中标通知书后的三十天内与招标人签订合同。

3.2、招标文件、投标文件及询标澄清文件的记录及中标人承诺等均作为合同的不可分割的组成部分。

3.3、如果中标人不按招标文件的要求和投标文件的承诺签署合同，招标人将有充分理由废除授标，没收其投标保证金并另定中标人。

第六章、其他

1、未尽事宜按国家有关规定执行。

- 2、本招标文件最终解释权归招标人

顺联房地产（武汉）开发有限公司

2022年9月15日

| 附件一： 澳门山庄二期-1项目电梯参数表（表格土建参数仅供参考，具体以施工图纸为准） |  |
| --- | --- |

| 区域 | 梯号 | 梯种（均为室内梯） | 载重量(KG) | 速度(m/s) | 土建基本尺寸 |  |  |  | 开门尺寸 | 层数 | 有无机房 | 开门方向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | （设计预留）井道尺寸 | 机房净高 | 顶层高度 | 底坑深度 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |  |  |  |
| D2#楼 | T26 | 无障碍电梯 | 630 | 1.5 | 1800*1720 |  | 4100 | 1300 | 800*2100 | 负1层到6层 | 无 | -1、3、5层内开，1层外开 |
|  | T27 | 无障碍电梯 | 630 | 1.5 | 1800*1720 |  | 4100 | 1300 | 800*2100 | 负1层到6层 | 无 | -1、3、5层内开，1层外开 |
|  | T28 | 无障碍电梯 | 630 | 1.5 | 1800*1720 |  | 4100 | 1300 | 800*2100 | 负1层到6层 | 无 | -1、3、5层内开，1层外开 |
|  | T29 | 无障碍电梯 | 630 | 1.5 | 1800*1720 |  | 4100 | 1300 | 800*2100 | 负1层到6层 | 无 | -1、3、5层内开，1层外开 |
|  | T30 | 无障碍电梯 | 630 | 1.5 | 1800*1720 |  | 4100 | 1300 | 800*2100 | 负1层到6层 | 无 | -1、3、5层内开，1层外开 |
|  | T31 | 无障碍电梯 | 630 | 1.5 | 1800*1720 |  | 4100 | 1300 | 800*2100 | 负1层到6层 | 无 | -1、3、5层内开，1层外开 |
| D8#楼 | T32 | 无障碍电梯 | 630 | 1.5 | 1800*1720 |  | 4100 | 1300 | 800*2100 | 负1层到6层 | 无 | -1、3、5层内开，1层外开 |
|  | T33 | 无障碍电梯 | 630 | 1.5 | 1800*1720 |  | 4100 | 1300 | 800*2100 | 负1层到6层 | 无 | -1、3、5层内开，1层外开 |
|  | T34 | 无障碍电梯 | 630 | 1.5 | 1800*1720 |  | 4100 | 1300 | 800*2100 | 负1层到6层 | 无 | -1、3、5层内开，1层外开 |
|  | T35 | 无障碍电梯 | 630 | 1.5 | 1800*1720 |  | 4100 | 1300 | 800*2100 | 负1层到6层 | 无 | -1、3、5层内开，1层外开 |
|  | T36 | 无障碍电梯 | 630 | 1.5 | 1800*1720 |  | 4100 | 1300 | 800*2100 | 负1层到6层 | 无 | -1、3、5层内开，1层外开 |
|  | T37 | 无障碍电梯 | 630 | 1.5 | 1800*1720 |  | 4100 | 1300 | 800*2100 | 负1层到6层 | 无 | -1、3、5层内开，1层外开 |
| D9#楼 | T38 | 无障碍电梯 | 630 | 1.5 | 1800*1720 |  | 4100 | 1300 | 800*2100 | 负1层到6层 | 无 | -1、3、5层内开，1层外开 |
|  | T39 | 无障碍电梯 | 630 | 1.5 | 1800*1720 |  | 4100 | 1300 | 800*2100 | 负1层到6层 | 无 | -1、3、5层内开，1层外开 |
|  | T40 | 无障碍电梯 | 630 | 1.5 | 1800*1720 |  | 4100 | 1300 | 800*2100 | 负1层到6层 | 无 | -1、3、5层内开，1层外开 |
|  | T41 | 无障碍电梯 | 630 | 1.5 | 1800*1720 |  | 4100 | 1300 | 800*2100 | 负1层到6层 | 无 | -1、3、5层内开，1层外开 |
|  | T42 | 无障碍电梯 | 630 | 1.5 | 1800*1720 |  | 4100 | 1300 | 800*2100 | 负1层到6层 | 无 | -1、3、5层内开，1层外开 |
|  | T43 | 无障碍电梯 | 630 | 1.5 | 1800*1720 |  | 4100 | 1300 | 800*2100 | 负1层到6层 | 无 | -1、3、5层内开，1层外开 |
| D11#楼 | T44 | 无障碍电梯 | 630 | 1.5 | 1800*1720 |  | 4100 | 1300 | 800*2100 | 负1层到6层 | 无 | -1、3、5层内开，1层外开 |
|  | T45 | 无障碍电梯 | 630 | 1.5 | 1800*1720 |  | 4100 | 1300 | 800*2100 | 负1层到6层 | 无 | -1、3、5层内开，1层外开 |
|  | T46 | 无障碍电梯 | 630 | 1.5 | 1800*1720 |  | 4100 | 1300 | 800*2100 | 负1层到6层 | 无 | -1、3、5层内开，1层外开 |
|  | T47 | 无障碍电梯 | 630 | 1.5 | 1800*1720 |  | 4100 | 1300 | 800*2100 | 负1层到6层 | 无 | -1、3、5层内开，1层外开 |
|  | T48 | 无障碍电梯 | 630 | 1.5 | 1800*1720 |  | 4100 | 1300 | 800*2100 | 负1层到6层 | 无 | -1、3、5层内开，1层外开 |
|  | T49 | 无障碍电梯 | 630 | 1.5 | 1800*1720 |  | 4100 | 1300 | 800*2100 | 负1层到6层 | 无 | -1、3、5层内开，1层外开 |
| D16#楼 | T50 | 无障碍电梯 | 630 | 1.5 | 1800*1720 |  | 4100 | 1300 | 800*2100 | 负1层到6层 | 无 | -1、3、5层内开，1层外开 |
|  | T51 | 无障碍电梯 | 630 | 1.5 | 1800*1720 |  | 4100 | 1300 | 800*2100 | 负1层到6层 | 无 | -1、3、5层内开，1层外开 |
|  | T52 | 无障碍电梯 | 630 | 1.5 | 1800*1720 |  | 4100 | 1300 | 800*2100 | 负1层到6层 | 无 | -1、3、5层内开，1层外开 |
|  | T53 | 无障碍电梯 | 630 | 1.5 | 1800*1720 |  | 4100 | 1300 | 800*2100 | 负1层到6层 | 无 | -1、3、5层内开，1层外开 |
|  | T54 | 无障碍电梯 | 630 | 1.5 | 1800*1720 |  | 4100 | 1300 | 800*2100 | 负1层到6层 | 无 | -1、3、5层内开，1层外开 |
|  | T55 | 无障碍电梯 | 630 | 1.5 | 1800*1720 |  | 4100 | 1300 | 800*2100 | 负1层到6层 | 无 | -1、3、5层内开，1层外开 |
| D3#楼 | T56 | 无障碍电梯 | 630 | 1.5 | 1800*1720 |  | 4100 | 1300 | 800*2100 | 负1层到6层 | 无 | -1、3、5层内开，1层外开 |
|  | T57 | 无障碍电梯 | 630 | 1.5 | 1800*1720 |  | 4100 | 1300 | 800*2100 | 负1层到6层 | 无 | -1、3、5层内开，1层外开 |
|  | T58 | 无障碍电梯 | 630 | 1.5 | 1800*1720 |  | 4100 | 1300 | 800*2100 | 负1层到6层 | 无 | -1、3、5层内开，1层外开 |
|  | T59 | 无障碍电梯 | 630 | 1.5 | 1800*1720 |  | 4100 | 1300 | 800*2100 | 负1层到6层 | 无 | -1、3、5层内开，1层外开 |
|  | T60 | 无障碍电梯 | 630 | 1.5 | 1800*1720 |  | 4100 | 1300 | 800*2100 | 负1层到6层 | 无 | -1、3、5层内开，1层外开 |
|  | T61 | 无障碍电梯 | 630 | 1.5 | 1800*1720 |  | 4100 | 1300 | 800*2100 | 负1层到6层 | 无 | -1、3、5层内开，1层外开 |
|  | T62 | 无障碍电梯 | 630 | 1.5 | 1800*1720 |  | 4100 | 1300 | 800*2100 | 负1层到6层 | 无 | -1、3、5层内开，1层外开 |
|  | T63 | 无障碍电梯 | 630 | 1.5 | 1800*1720 |  | 4100 | 1300 | 800*2100 | 负1层到6层 | 无 | -1、3、5层内开，1层外开 |
| D5#楼 | T64 | 无障碍电梯 | 630 | 1.5 | 1800*1720 |  | 4100 | 1300 | 800*2100 | 负1层到6层 | 无 | -1、3、5层内开，1层外开 |
|  | T65 | 无障碍电梯 | 630 | 1.5 | 1800*1720 |  | 4100 | 1300 | 800*2100 | 负1层到6层 | 无 | -1、3、5层内开，1层外开 |
|  | T66 | 无障碍电梯 | 630 | 1.5 | 1800*1720 |  | 4100 | 1300 | 800*2100 | 负1层到6层 | 无 | -1、3、5层内开，1层外开 |
|  | T67 | 无障碍电梯 | 630 | 1.5 | 1800*1720 |  | 4100 | 1300 | 800*2100 | 负1层到6层 | 无 | -1、3、5层内开，1层外开 |
|  | T68 | 无障碍电梯 | 630 | 1.5 | 1800*1720 |  | 4100 | 1300 | 800*2100 | 负1层到6层 | 无 | -1、3、5层内开，1层外开 |
|  | T69 | 无障碍电梯 | 630 | 1.5 | 1800*1720 |  | 4100 | 1300 | 800*2100 | 负1层到6层 | 无 | -1、3、5层内开，1层外开 |
|  | T70 | 无障碍电梯 | 630 | 1.5 | 1800*1720 |  | 4100 | 1300 | 800*2100 | 负1层到6层 | 无 | -1、3、5层内开，1层外开 |
|  | T71 | 无障碍电梯 | 630 | 1.5 | 1800*1720 |  | 4100 | 1300 | 800*2100 | 负1层到6层 | 无 | -1、3、5层内开，1层外开 |
| D6#楼 | T72 | 无障碍电梯 | 630 | 1.5 | 1800*1720 |  | 4100 | 1300 | 800*2100 | 负1层到6层 | 无 | -1、3、5层内开，1层外开 |
|  | T73 | 无障碍电梯 | 630 | 1.5 | 1800*1720 |  | 4100 | 1300 | 800*2100 | 负1层到6层 | 无 | -1、3、5层内开，1层外开 |
|  | T74 | 无障碍电梯 | 630 | 1.5 | 1800*1720 |  | 4100 | 1300 | 800*2100 | 负1层到6层 | 无 | -1、3、5层内开，1层外开 |
|  | T75 | 无障碍电梯 | 630 | 1.5 | 1800*1720 |  | 4100 | 1300 | 800*2100 | 负1层到6层 | 无 | -1、3、5层内开，1层外开 |
|  | T76 | 无障碍电梯 | 630 | 1.5 | 1800*1720 |  | 4100 | 1300 | 800*2100 | 负1层到6层 | 无 | -1、3、5层内开，1层外开 |
|  | T77 | 无障碍电梯 | 630 | 1.5 | 1800*1720 |  | 4100 | 1300 | 800*2100 | 负1层到6层 | 无 | -1、3、5层内开，1层外开 |
|  | T78 | 无障碍电梯 | 630 | 1.5 | 1800*1720 |  | 4100 | 1300 | 800*2100 | 负1层到6层 | 无 | -1、3、5层内开，1层外开 |
|  | T79 | 无障碍电梯 | 630 | 1.5 | 1800*1720 |  | 4100 | 1300 | 800*2100 | 负1层到6层 | 无 | -1、3、5层内开，1层外开 |
| D7#楼 | T80 | 无障碍电梯 | 630 | 1.5 | 1800*1720 |  | 4100 | 1300 | 800*2100 | 负1层到6层 | 无 | -1、3、5层内开，1层外开 |
|  | T81 | 无障碍电梯 | 630 | 1.5 | 1800*1720 |  | 4100 | 1300 | 800*2100 | 负1层到6层 | 无 | -1、3、5层内开，1层外开 |
|  | T82 | 无障碍电梯 | 630 | 1.5 | 1800*1720 |  | 4100 | 1300 | 800*2100 | 负1层到6层 | 无 | -1、3、5层内开，1层外开 |
|  | T83 | 无障碍电梯 | 630 | 1.5 | 1800*1720 |  | 4100 | 1300 | 800*2100 | 负1层到6层 | 无 | -1、3、5层内开，1层外开 |
|  | T84 | 无障碍电梯 | 630 | 1.5 | 1800*1720 |  | 4100 | 1300 | 800*2100 | 负1层到6层 | 无 | -1、3、5层内开，1层外开 |
|  | T85 | 无障碍电梯 | 630 | 1.5 | 1800*1720 |  | 4100 | 1300 | 800*2100 | 负1层到6层 | 无 | -1、3、5层内开，1层外开 |
|  | T86 | 无障碍电梯 | 630 | 1.5 | 1800*1720 |  | 4100 | 1300 | 800*2100 | 负1层到6层 | 无 | -1、3、5层内开，1层外开 |
|  | T87 | 无障碍电梯 | 630 | 1.5 | 1800*1720 |  | 4100 | 1300 | 800*2100 | 负1层到6层 | 无 | -1、3、5层内开，1层外开 |
| D10#楼 | T88 | 无障碍电梯 | 630 | 1.5 | 1800*1720 |  | 4100 | 1300 | 800*2100 | 负1层到6层 | 无 | -1、3、5层内开，1层外开 |
|  | T89 | 无障碍电梯 | 630 | 1.5 | 1800*1720 |  | 4100 | 1300 | 800*2100 | 负1层到6层 | 无 | -1、3、5层内开，1层外开 |
|  | T90 | 无障碍电梯 | 630 | 1.5 | 1800*1720 |  | 4100 | 1300 | 800*2100 | 负1层到6层 | 无 | -1、3、5层内开，1层外开 |
|  | T91 | 无障碍电梯 | 630 | 1.5 | 1800*1720 |  | 4100 | 1300 | 800*2100 | 负1层到6层 | 无 | -1、3、5层内开，1层外开 |
|  | T92 | 无障碍电梯 | 630 | 1.5 | 1800*1720 |  | 4100 | 1300 | 800*2100 | 负1层到6层 | 无 | -1、3、5层内开，1层外开 |
|  | T93 | 无障碍电梯 | 630 | 1.5 | 1800*1720 |  | 4100 | 1300 | 800*2100 | 负1层到6层 | 无 | -1、3、5层内开，1层外开 |
|  | T94 | 无障碍电梯 | 630 | 1.5 | 1800*1720 |  | 4100 | 1300 | 800*2100 | 负1层到6层 | 无 | -1、3、5层内开，1层外开 |
|  | T95 | 无障碍电梯 | 630 | 1.5 | 1800*1720 |  | 4100 | 1300 | 800*2100 | 负1层到6层 | 无 | -1、3、5层内开，1层外开 |
| D12#楼 | T96 | 无障碍电梯 | 630 | 1.5 | 1800*1720 |  | 4100 | 1300 | 800*2100 | 负1层到6层 | 无 | -1、3、5层内开，1层外开 |
|  | T97 | 无障碍电梯 | 630 | 1.5 | 1800*1720 |  | 4100 | 1300 | 800*2100 | 负1层到6层 | 无 | -1、3、5层内开，1层外开 |
|  | T98 | 无障碍电梯 | 630 | 1.5 | 1800*1720 |  | 4100 | 1300 | 800*2100 | 负1层到6层 | 无 | -1、3、5层内开，1层外开 |
|  | T99 | 无障碍电梯 | 630 | 1.5 | 1800*1720 |  | 4100 | 1300 | 800*2100 | 负1层到6层 | 无 | -1、3、5层内开，1层外开 |
| 幼儿园 | T100 | 食梯 | 450 | 1.5 | 1400*1600 |  |  |  | 800*2100 | 3层 | 无 | 前面开 |

电梯功能及安全装置标配

- 1、电梯井道、顶层高度、基坑深度等无法满足电梯参数要求的投标单位可提出满足电梯参数的最低要求。

- 2、井道为混凝土\钢结构工程,电梯公司提供膨胀螺栓及钢牛腿。

3、五方通话功能(电梯公司负责轿箱至机房、轿顶、底坑通讯电缆并提供五方通话专用设备及调试，轿厢至安保管理中心的线缆型号由电梯公司提供，安装由另外专业单位完成，投标人全程配合。）

4、无障碍功能包含残疾人召唤箱、盲文按钮、后壁镜子、三面扶手、语音报站功能。

附加二：主要装饰配置要求：

轿厢高度: 大于等于2.4M

轿厢尺寸：满足电梯井道的最大轿厢尺寸要求。

轿厢材质：发纹不锈钢+镜面不锈钢。顶部、底部外饰提供高中档最少3套方案供甲方选择；

操控面板：发纹不锈钢

开门尺寸：高度大于等于2.1M  宽度：满足井道要求最大门机宽度。

内外呼叫：发纹不锈钢、LED显示

楼层装饰：首层及其他楼层发纹不锈钢

附件三 电梯设备清单、系统、功能、安全和消防等其他要求

3、 主要部件清单

3.1控制柜

3.2主机（含曳引机、电机）

3.3开门机

3.4渐进式安全钳

3.5限速器

3.6 电梯监控装置

3.7称重装置

3.8缓冲器

3.9钢丝绳

3.10导靴及靴衬

3.11外呼梯按钮盒

3.12轿箱内控制操纵盘

注： 原装进口部件，要求投标人提供进口部件的报关单证明，制造厂家需要出具对本项目提供满足招标文件规定进口部件配置的承诺函（承诺函及报关单须由制造厂家盖章确认）。

4、电梯系统要求

要求提供独资、合资电梯制造企业原创品牌电梯产品，质量上乘，采用最新32位电脑数据网络化控制技术，使电梯具有高运行效率和舒适平稳的驱动性能，具有节能和便于维修保养的故障诊断等系统。

4.1远程控制：投标人所提供电梯需具有远程控制接口，以便于招标人未来使用电梯增加此项功能。

4.2型号规格：在满足技术规格及要求的条件下，各投标单位提供生产

厂家所推出的最新技术产品。

4.3供电电源：交流380伏，三相五线，交流单相220V，均50HZ电压波动范围±10% 。

4.4噪音水平：不低于国家有关标准规定，轿厢噪音≤48dB（A）（排气扇开启状态）

开关门噪音≤50dB（A），机房噪音≤70dB（A）。

4.5控制系统：采用全电脑模块化串行分散控制系统，串行传输通讯应能满足抗干扰能力强、实时性高、通信容量大等要求。拖动部分要求采用不低于VVVF变压变频调速的拖动技术。

4.6楼宇控制接口：控制系统提供通用的串行通信接口和开放式协议。电梯轿厢内广播装置和摄像装置的音视频信号通过电梯随行电缆接至各控制柜后，除留有本地使用接口外还需留有连接至楼宇控制中心的接口。

4.7电梯监控系统：实现能够同时对全部电梯的运行状态进行实时监视和控制，可进行灵活地操作，并可打印与电梯运行有关的资料。

4.8曳引机：要求提供高效节能和具有良好动力特性的先进曳引机，轿厢垂直振动加速度≤7cm/S2轿厢水平振动加速度≤7cm/S2。

4.9电梯机房：无机房

4.10轿厢：在所提供的井道尺寸基础上，要求提供最大尺寸的标准轿厢。轿体要求制作精良，连接紧固，抗变形能力强，符合相关安全标准，要求采用滑动式导靴装置与渐进式安全钳；轿厢外顶部设置轿顶防护栏杆，装设到站钟设备；轿厢照明和换气设备良好耐用，有断电应急照明、无噪音排风机。要求轿厢装饰顶上装有电梯供应单位提供的广播装置和摄像装置（隐藏式，加装隐形罩），轿门边设置一个控制操纵盘，轿壁设置轿厢三面扶手，平层精确度：≤±3mm。

4.11轿厢内控制操纵盘：要求设有内层数显示器（具体要求与外层数显示器相同）、状态显示灯、对讲机和内呼叫按钮等，提供给乘客方便的操作和显示电梯的主要运行状态。

4.12门机系统：要求采用不低于矢量型变频变压调速无齿轮拖动系统（VVVF），满足GB10058电梯技术条件中的优等品要求门机，双门传动要求采用缆（塑胶齿带或钢丝绳等）式而非杆式传动机构，门保护装置采用光幕式。

4.13轿门：要求提供双扇中分式自动门。开关门时间短，灵活自如，安静快捷。

4.14光幕门保护装置：要求该装置有足够光束数交叉形成保护光幕，光幕上下端满至门顶和门底。

4.15配合二次装修，第一层层门门套选用大门套，其余层门门套均选用小门套。

4.16外呼梯按钮盒及外层站显示器：要求美观大方，结实耐用。

4.17导轨（轿厢导轨、对重导轨）：T型耐磨导轨，抗变形能力强。

4.18对重装置：对重架要求制作精细，抗变形能力强，符合相关安全标准。要求采用滑动式导靴，对重铁不得采用工业废料，应符合环保要求。

4.19补偿装置：要求采用带胶套的无声补偿链。

4.20钢丝绳：要求采用电梯专用的复绕式钢丝绳，其安全储备系数≥12，并提供使用寿命或钢带。

4.21随行电缆：要求采用电梯专用电缆（缆带内含有用于摄像的同轴电缆和广播电缆等），防火性能与大楼的耐火等级相匹配。

4.22井道内固定件：要求其零部件结构合理，牢固耐用，抗锈蚀能力强。

4.23井道照明：按规范要求每部电梯每层安装一组井道照明装置。

4.24缓冲器：要求采用油压式缓冲器。

4.25限速器：要求采用离心式限速器。

4.26安全钳：要求采用渐进式安全钳。

4.27门锁装置：采用电梯专用门锁，基站锁设在首层。

5、电梯功能设置

5.1乘客电梯基本功能

5.1.1全集选（含标准安全功能）；

5.1.2门光幕保护；

5.1.3轿顶及机房检修；

5.1.4风扇自动控制：电梯停运一段时间后，自动停止轿厢风扇，当电梯开始运行时即恢复；

5.1.5断电时轿厢应急照明；

5.1.6超载不启动并蜂鸣器响；

5.1.7开、关门按钮；

5.1.8轿厢警铃；

5.1.9厅门及轿厢方向显示与数字式位置显示；

5.1.10厅和轿厢呼梯登记；

5.1.11满载直驶；

5.1.12内选优先服务；

5.1.13独立服务；

5.1.14有/无司机服务；

5.1.15自动基站；

5.1.16强迫关门；

5.1.17到站响钟；

5.1.18门异常检查装置及门机保护装置；

5.1.19消防服务功能；

5.1.20预留监控线位置；

5.1.21基准层待机；

5.1.22对讲及电话救援；

5.1.23五方对讲；

5.1.24 断电平层

5.2乘客舒适性功能

5.2.1自动再平层运行

5.2.2呼叫登记显示灯

5.2.3轿厢位置指示

5.2.4轿厢运行方向指示

5.2.5轿厢到站指示

5.2.6轿厢到站钟

5.2.7延长开门时间按钮

5.2.8开关门时间自动调整

5.2.9光幕式安全门边

5.2.10满载直驶功能

5.2.11恶作剧呼叫自动取消

5.2.12轿厢内通话功能

5.3安全功能

5.3.1消防员操作运行

5.3.2电梯检修运行方式

5.3.3电梯机房环境检测

5.3.4电梯故障报警功能

5.3.5轿厢应急照明

5.3.6轿厢内监视装置（八台）

5.3.7超载指示及报警

5.3.8轿厢自动称重装置

5.3.9故障自动邻层停靠运行

5.3.10超速保护

5.3.11断绳保护

5.3.12火灾紧急回归

6、基站锁：装设在首层，合并到外呼梯按钮盒上。

7、消防控制：首层消防电梯兼客梯门边设有打碎玻璃按钮和钥匙开关，以便消防人员紧急救火时使用，钥匙开关具有优先权。

备注：各厂家电梯规格不尽相同，请尽量配置最接近要求的型号。

- 8、未尽事项按照国家有关规定执行。

第七章 投标文件商务标部分格式

项目名称：澳门山庄叠墅电梯采购及安装工程

投标文件

投标人： （盖章）

法定代表人

或其委托代理人：  （签字）

日期：       年   月    日

1、法定代表人资格证明书

单位名称：

法定地址：

姓名：性别：年龄：职务：

系             的法定代表人为项目的安装、调试、验收和保修等，签署上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事物。

特此证明。

（附：法定代表人身份证复印件）

投标人：                  （盖章）

日期：       年    月     日

2、投标文件签署授权委托书

本授权委托声明：我   姓名  系      （投标人名称）   的法定代表人，现授权委托       （单位名称）的     （姓名）为我方签署本招标项目投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本招标项目投标文件的内容。

授权委托代理人无转委托权，特此委托。

（附：授权委托代理人身份证复印件）

授权委托代理人：   （签字）  性别： 年龄：

身份证号码：职务：

投标人：                               （盖章）

法定代表人：                           （签字）

授权委托日期：      年    月     日

3、投标函

致：招标人名称

  - 根据你方招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、图纸、项目建设标准及其他有关文件后，我方愿以人民币（大写）元（￥元）的投标总价并按上述图纸、技术要求和招标文件要求的本项目安装、调试、验收和技术培训，并承担任何质量缺陷保修责任。

  - 一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的安装工期内完成并移交全部项目。

  - 我方同意所提交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

投标人：                                  （盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：                  （签字）

日期：      年    月     日

4、投标总价

招标人：             （招标人全称）

招标项目名称：

投标总价（小写）：                 元；（大写）：                 元

投标总价说明：优惠后投标总价（简单说明拟优惠项目及幅度）

投标人：                       （盖章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字）

造价工程师及注册号：           （签字及盖执业专用章）

编制日期： 年    月    日

5、付款方式：

各投标单位提供自己最优付款条件，不允许写“与业主面议”等模糊字样，否则作为自动放弃投标处理。

- 分项工程费汇总表

6.1.1、《电梯标配报价清单》               （单位：万元）

| 类型 | 楼号 | 梯号 | 数量 （台） | 设备包干单价 | 设备包干总价 | 安装包干单价 | 安装包干总价 | 单项包干总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 叠墅 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 叠墅电梯小计 |  |  |  |  |  |  |
| 餐梯1台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 餐梯电梯小计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

（要求提供分项报价清单）

总价（小写）：                 元；（大写）：                 元

注：1、本表所报最终“合计总价”为《报价函》报价；质保期为2年。

2、报价中应包含安装费用1%的总包配合费。

6.1.1.1《电梯标配主要部件型号、供应商品牌、产地清单》

（投标人可自行拟定）

例：

**型号电梯配置清单

|  | 型号 | 品牌供应商 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- |
| 曳引机系统： |  |  |  |
| 曳引机 |  |  |  |
| 编码器 |  |  |  |
| ...... |  |  |  |

6.2.1.1《电梯装饰配置表》

（投标人可自行拟定）

| 澳门山庄叠墅电梯装饰配置表（样表） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 梯号： |  |  |  |  |  |  |
| 预计交货期： | 2023年 | 数量： |  |  |  |  |
| 基本参数 |  |  |  |  |  |  |
| 梯型： |  | 设备群控方式： | / |  |  |  |
| 载重： |  | 速度： |  |  |  |  |
| 层/站/门： |  | 提升高度： |  |  |  |  |
| 轿厢装饰 |  |  |  |  |  |  |
| 轿厢围壁： | 发纹\镜面不锈钢型轿壁 |  |  |  |  |  |
| 轿门材质： | 发纹不锈钢 | 操纵箱面板材质： | 发纹不锈钢 |  |  |  |
| 吊顶装潢： |  | 吊顶边框材质： | 发纹不锈钢 |  |  |  |
| 轿底装修： | PVC地板 | 轿底预留厚度： | / |  |  |  |
| 轿厢扶手： |  | 最大额外装饰重量: | / |  |  |  |
| 轿厢及操纵器 |  |  |  |  |  |  |
| 开门方式： | 中分 |  |  |  |  |  |
| 门机： |  | 门保护： |  |  |  |  |
| 主操纵箱类型： |  | 残疾人操纵箱类型： |  |  |  |  |
| 主操纵箱位置： |  | 残疾人操纵箱位置： |  |  |  |  |
| 主操纵箱显示： |  | 残疾人操纵箱显示： |  |  |  |  |
| 主操纵箱按钮： |  | 残疾人操纵箱按钮： |  |  |  |  |
| 残疾人操纵箱面板： | 发纹不锈钢 |  |  |  |  |  |
| 土建参数 |  |  |  |  |  |  |
| 井道净尺寸： |  | 轿厢净尺寸： |  |  |  |  |
| 开门净尺寸： |  | 对重位置： |  |  |  |  |
| 轿厢净高度(轿底平面（无地面装潢）到轿厢结构顶下平面之间的垂直距离): |  |  |  |  |  |  |
| 轿厢使用高度（地面装潢）到轿厢灯饰顶下平面之间的垂直距离): |  |  |  |  |  |  |
| 层楼参数 |  |  |  |  |  |  |
| 基站所在层： |  | 外召按钮类型： |  |  |  |  |
| 楼层标记： |  |  |  |  |  |  |
| 所在 | 楼层间距(毫米) | 开门 | 门套 | 厅门 | 厅外召唤盒 | 厅外显示器 |
| 楼层 |  | 方向 |  |  |  |  |
| -1 |  |  | 发纹不锈 | 发纹不锈钢 |  |  |
| 1 |  |  | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 |  |  |
| 2---- |  |  | 发纹不锈 | 发纹不锈钢 |  |  |
| ..... |  |  | 发纹不锈 | 发纹不锈钢 |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 设备品牌： |  |  |  | 品牌标识： |  |  |
| 内部通话装置（总\分线制）： |  |  |  |  |  |  |
| 本梯由监控室 管理。 |  |  |  |  |  |  |
| 内置视频电缆范围： |  |  |  |  |  |  |
| 其他选项功能: |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.装饰配置由投标人根据各自品牌提供相应部位装饰部件型号、规格。

- 2.对装饰性的轿顶灯具、PVC轿底、轿壁、操纵面板、内外呼叫、内外显示等可提供1-3款同等价格产品选择，后附彩色图片。

- 3.材质内部件如不锈钢、喷漆钢板应标注厚度。

- 4.内部通话方式、电缆因包含工作范围、材质、通话设备清单等。

- 5.所有装饰配置要求不得低于招标文件中已经约定的装饰标准，为约定的装饰标准由投标人根据各自品牌自行提供满足使用需求的装饰标准。

6.3、 《电梯质保期满后维保参考价格清单》

（不计入报价中，为报价参考）      （单位：元/台）

| 类型 | 楼号 | 部位 | 数量 （台） | 2年质保期满后 5年间的维保费用（元/台/年） | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6.4《电梯主要原装进口部件与国产部件价格对比表》

（此价格供招标人参考，投标人自行拟定）

7、分项工程预算表

（投标人自行拟定）

8、主要设备和材料价格表（所列项目价格已全部计入报价）

招标项目名称：

| 序号 | 设备或材料名称 | 规格、型号及特殊要求（产地、品牌） | 单位 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、本表所列项目应全部计入报价。

2、此表仅提供了表格形式，报价单位应根据需要扩展表格填写。

9、项目经理简历表

招标项目名称：

| 姓名 |  |  | 性别 |  |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  | 职称 |  |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  | 担任安装项目经理年限 |  |  |
| 项目经理资格证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 近三年已完工程安装项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 |  | 安装规模及内容 |  | 开工及验收时间 | 安装验收质量 |

- 项目技术负责人简历表

招标项目名称：

| 姓名 |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  | 担任安装项目技术负责人年限 |  |  |  |  |
| 项目经理资格证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 近三年已完工程安装项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 |  | 安装规模及内容 |  | 开工及验收时间 |  |  | 安装验收质量 |

11、项目管理机构配备情况表：

招标项目名称：

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 已完工程安装项目情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 服务单位 | 项目数 | 主要项目名称 |
| 一旦我方中标，将实行项目经理负责制，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 招标文件要求投标人提交的其他投标资料

13、投标摘要一览表

工程名称：                                                       年   月   日

| 序号 | 类别 |  |  | 摘要 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总金额 |  |  | （大写）人民币 元整； （小写）￥ 元。 |  |  |  |  |  |
|  | 梯型及装饰报价 |  |  | 电梯 | 安装 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 万元/（台） |
|  | .... |  |  | ...... |  |  |  |  |  |
| 2 | 付款方式： |  |  | （自拟付款方式） |  |  |  |  |  |
| 3 | 资质 |  |  | （同时需注明是否是一般纳税人） |  |  |  |  |  |
| 4 | 企业三年内业绩 |  |  | 共约（ ）个； 其中与知名企业合作（）个（列举）。 |  |  |  |  |  |
| 5 | 主要技术人员 |  |  | （ ）名 |  |  |  |  |  |
| 6 | 技术负责人业绩 |  |  | 业绩共： （个） 与知名企业（或在武汉）业绩： （个） |  |  |  |  |  |
| 7 | 机构配备 |  |  | 人数： （人） |  |  |  |  |  |
| 8 | 其他 （投标人自定） |  |  | * * * * * * |  |  |  |  |  |

注：知名企业包含但不限于：中海、联投、福星惠誉、保利、融创、融科、金科、招商、万科、绿地、万达、越秀、庭瑞、长投、 华润 、金地、华发、中建、旭辉、碧桂园等。